Инструкция по замене высевающего аппарата.

- Демонтировать старый высевающий аппарат вместе с валами с днища сеялки. Для этого необходимо отвернуть гайки М8 (креплений корпусов высевающего аппарата к днищу), болты М10 (фиксации рычагов). Аккуратно сместить высевающий аппарат от центра к краю сеялки, для вывода вала из приводной звездочки (муфты).

- Удалить крепления корпусов высевающих с днища, проверить состояние днища на повреждения, очистить от ржавчины и грязи, при необходимости отрихтовать.

- Если демонтированный высевающий аппарат был собран на круглый вал, необходимо поменять звездочку СЗГ-00204 и муфту СЗГ-00203 на звездочку СЗГ-00204.01 и муфту СЗГ-00203.01 соответственно.

- Вставить вал нового высевающего аппарата в звездочку (муфту), наживить новыми болтами и гайками корпуса высевающих аппаратов к днищу. Прокручивая вал высевающего аппарата начать затягивать корпуса высевающих аппаратов от середины сеялки к краю. Вал должен вращаться свободно без заклиниваний и рывков.

- После того как закреплены все корпуса на днище, зафиксировать рычаг на секторе в крайнем правом положении (в данном положении все основные катушки должны быть выведены из рабочей зоны, а катушка предназначенная для высева мелкосеменных культур, должна быть прижата к розетке).

Если мелкосеменная катушка не прижата – ослабить винт на стопорном кольце, сдвинуть катушку с муфтой стопором по валу для того чтобы мелкосеменная катушка поджалась к розетке, зафиксировать стопорным винтом.

- Зафиксировать рычаг клапанов на секторе. В закрытом положении клапаны должны поджиматься к муфте и не иметь боковых зазоров с корпусом высевающего аппарата. В случае наличия зазоров или незакрывания клапана (возможны механические повреждения при транспортировке или монтаже) устранить их и отрегулировать.

- Провернуть вал установленного высевающего аппарата. Он должен свободно вращаться без заклиниваний.

- При подготовке к посеву мелкосеменных культур очистить бункер и катушки от семян и удобрений, провернуть вал несколько оборотов продувая и очищая его от остатков семян на катушках. Не прикладывая большого усилия перевести рычаг в крайнее правое положение, пока мелкосеменные катушки не сместятся к розетке. Если катушки неодновременно прикоснулись розетки – произвести регулировку согласно п. 5.

Высевающий аппарат включает:

- Корпус высевающего аппарата.

- Рабочая катушка единого исполнения для зернобобовых и мелкосеменных  культур

- Муфта

- Шайба

- Стопорное кольцо с винтом

- Приводной квадратный (15х15) вал

- Шпонка

- Розетка из полимерного материала

- Крышка розетки

- Клапан на валу с рычагом, пружиной, болтом в сборе